| ΟΜΑΔΑ 1 |  |  | Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα (Αντιδραστήρια μοριακής βιολογίας και άλλα εκλεπτισμένα προϊόντα) CPV: 24900000-3 | Προϋπολογισμός 9.681ευρώ (12.004,44 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 1 | 50 απομονώσεις | 1 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). Να χρησιμοποιεί τεχνολογία τύπου Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). |  |
| 2 | 10 απομονώσεις | 1 | Κιτ για απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 400ml (midi preps). Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με χρωματογραφία ιονανταλλαγής Η στήλη να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από 30 min. Να περιλαμβάνεται φίλτρο ώστε το lysate να μπορεί να φορτωθεί απευθείας στην στήλη. Να περιλαμβάνει ρυθμιστικό διάλυμα λύσης με Lyse control ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της αποτελεσματικής και πλήρης εξουδετέρωσης. Να επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα ροής. Τυπική απόδοση DNA: 400 μg Να παρέχει υψηλής καθαρότητας πλασμιδιακό DNA κατάλληλο και για transfection Να περιλαμβάνει κολόνες με ένθετο φίλτρο, όλα τα απαραίτητα buffers και Rnase A. |  |
| 3 | 0,75 ml | 1 | Aντιδραστήριο κατάλληλο για επιμόλυνση DNA & siRNA σε προσκολλημένα κύτταρα παρουσία ορού. Να δίνει αποτελεσματικά και αξιόπιστα επιστημονικά αποτελέσματα. Να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση επιμόλυνσης DNA και εξαιρετική σίγαση γονιδίων σε ποικιλία προσκολλημένων κυττάρων. Να είναι κατάλληλο για συν-επιμόλυνση DNA / siRNA ή συν-μεταφορά διάφορων πλασμιδίων. Να απαιτεί χαμηλές ποσότητες αντιδραστηρίου και νουκλεϊκού οξέος κατά τη διάρκεια της επιμόλυνσης. Το πρωτόκολλο χρήσης του να είναι απλό. Να επαρκεί για έως 750 επιμολύνσεις σε πλάκα 24 κελιών ή 187 επιμολύνσεις σε πλάκα 6 κελιών. |  |
| 4 | πακέτο 50 τεμαχίων | 2 | Φίλτρα σύριγγας με διάμετρο 33mm και μέγεθος πόρων 0,22μm To φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υδρόφιλη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης (PES) Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία. |  |
| 5 | 100 ml | 1 | Ρητίνη Ni-NTA αγαρόζης (beads) σε ποσοστό 6% για απομόνωση πρωτεϊνών συνδεδεμένων με 6xHis (His-tag) - τεχνολογία IMAC. Να περιέχει 15% αιθανόλη. Το μέγεθος των beads να είναι 50-150μm. Η ικανότητα δέσμευσης της πρωτεϊνης να είναι έως και 50mg/ml. |  |
| 6 | 200 μL | 1 | Oligo (dT)15, Συγκέντρωση 100μM |  |
| 7 | 500 αντιδράσεις (ποσότητα 20μl) | 1 | Μιγμα Real Time PCR με χρωστική τύπου SYBR Green κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα. Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Η ταχύτητα σύνθεσης του ενζύμου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του ενζύμου στο στάδιο του πολλαπλασιασμού πριν την λήψη των δεδομένων φθορισμού σε πρωτόκολλο 3 σταδίων να μην ξεπερνά το 1sec. Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, χρωστική τύπου SYBR Green, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). Ο χρόνος ενεργοποίησης του ενζύμου να είναι σύντομος και να μην ξεπερνά τα 20 sec στους 95°C. Για περιοχές απαιτητικές ως προς τον πολλαπλασιασμό τους (G-C και A-T πλούσιες περιοχές) να μην ξεπερνά τα 3min. Το ένζυμο να μην παρουσιάζει δραστικότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να μην απαιτείται η ψύξη του μίγματος κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της αντίδρασης. Το mix θα πρέπει να είναι κατάλληλο για απαιτητικά ως προς τον πολλαπλασιασμό τους τμημάτων DNA τα οποία εμπεριέχουν ταυτόχρονα περιοχές με αυξημένο αριθμό επαναλαμβανόμενων βάσεων G-C και Α-Τ. Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά χρωστική αναφοράς τύπου ROXυψηλής και χαμηλής συγκέντρωσης. |  |
| 8 | 200 αντιδράσεις | 1 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση (40.000 units), Reaction buffer με dNTPs & Mg Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια RNase free H2O Dilution buffer για real time PCR |  |
| 9 | 5000 μονάδες | 1 | Αναστολέας RNασων ανασυνδυασμένος. |  |
| 10 | 200 μL | 1 | Random Hexamers, Συγκέντρωση 100 µM |  |
| 11 | πακέτο 10 racks x 100 tips | 1 | Filter tips σε racks, όγκου 1000 μl Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 100-1000 μl Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo |  |
| 12 | πακέτο 10 racks x 96 tips | 1 | Filter tips σε racks, όγκου 10 μl (long tips). Να έχουν μήκος τουλάχιστον 50 mm Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 0,1-10 μl Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Gilson, Nichiryo |  |
| 13 | πακέτο 10 racks x 96 tips | 1 | Filter tips σε racks, όγκου 200 μl Να έχουν μήκος έως 55 mm Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 1-200 μl Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo |  |
| 14 | πακέτο που περιέχει περισσότερες από 800 ενώσεις | 1 | FDA-Approved Drugs Screening Library Να περιέχει περισσότερες από 800 ενώσεις |  |
| 15 | πακέτο 1000 τεμαχίων | 1 | Φιαλίδιο 20ml από άκαμπτο πολυαιθυλένιο (για μετρητή σπινθηριμού υγρών), διαστάσεων 27 x 60 mm, με βιδωτό καπάκι |  |
| 16 | 50 απομονώσεις | 1 | Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης RNA. Ο όγκος έκλουσης να είναι πολύ μικρός (5 – 20 μl). Να είναι δυνατή η έκλουση και στα 5 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Να περιλαμβάνει Lysis Buffer ,Wash Buffer, Membrane Desalting Buffer, Reaction Buffer for rDNase, rDNase, RNase-free, Carrier RNA, Reducing Agent, RNase-free H2O, Φίλτρα (Shredders) |  |
| 17 | τεμάχιο | 1 | TBARS assay kit για τον προσδιορισμό της υπεροξείδωσης των λιπιδίων στο πλάσμα, στον ορό, στα ούρα, στους ομογενοποιημένους ιστούς και στα προϊόντα λύσης των κυττάρων. Το προϊόν προσθήκης MDA-TBA που σχηματίζεται από την αντίδραση των MDA και TBA υπό υψηλή θερμοκρασία (90-100 ° C) και όξινες συνθήκες να μπορεί να μετρηθεί είτε χρωματομετρικά στα 530-540 nm ή με πολύ υψηλότερη ευαισθησία φθοριομετρικά σε μήκος κύματος διέγερσης 530 nm και μήκος κύματος εκπομπών 550 nm |  |
| 18 | πακέτο 50 τεμαχίων | 1 | 96-well PCR πλάκες, με όγκο εργασίας <100 μl και συνολικό όγκο 200 μl, συμβατές με Roche LightCycler® 96 Να αποτελούνται από δύo συστατικά (2-component technology: frame, wells) για αύξηση της θερμικής σταθερότητας και αποτελεσματική ελαχιστοποίηση της εξάτμισης σε υψηλές θερμοκρασίες. Το frame να είναι διάφανο, τα wells από exrta white πολυπροπυλένιο για βελτιωμένη ευαισθησία σε fluorescent assays. |  |
| 19 | πακέτο 100 τεμαχίων | 1 | Αυτοκόλλητα για κλείσιμο των PCR plates, κατάλληλα για Real Time PCR με διαστάσεις 135 x 80 mm. Να διαθέτουν ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες. Να φέρουν διακριτά οπτικά παράθυρα για πλάκες 96-wells, χωρίς κόλλα στα οπτικά παράθυρα. |  |

| ΟΜΑΔΑ 2 |  |  | Αντιοροί (Αντισώματα και κιτ ανοσοδοκιμασιών) CPV: 33651510-6 | Προϋπολογισμός 3.665 ευρώ (4.431,85 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13 ή 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 20 | τεμάχιο | 1 | Δευτερογενές αντίσωμα έναντι ανοσοφαιρινών IgG (Η+L) ποντικού, σημασμένο με υπεροξειδάση (Peroxidase (HRP) Conjugated). Πολυκλωνικό. Να έχει παραχθεί σε κατσίκα. Σε συγκέντρωση 1mg/ml Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αραίωση 1:100,000 σε μέθοδο ELISA και WB Σε ποσότητα 2ml |  |
| 21 | τεμάχιο | 1 | Δευτερογενές αντίσωμα έναντι ανοσοφαιρινών IgG κουνελιού, σημασμένο με υπεροξειδάση (Peroxidase (HRP) Conjugated). Πολυκλωνικό. Να έχει παραχθεί σε κατσίκα. Σε συγκέντρωση 1mg/ml Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αραίωση 1:100,000 σε μέθοδο ELISA και WB Σε ποσότητα 2ml |  |
| 22 | τεμάχιο | 1 | Πολυκλωνικό αντίσωμα Apolipoprotein A-I. Να έχει παραχθεί σε κουνέλι. Να είναι Affinity Purified. Κατάλληλο για δείγματα: Ανθρώπου, Ποντικού. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές και στις παρακάτω αραιώσεις: Western Blot 0.5 ug/ml - 1.0 ug/ml Flow Cytometry 1 ug/million cells Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml Immunohistochemistry 1:400 - 1:1000 Immunohistochemistry-Paraffin 1:400 - 1:1000 Να έχει συγκέντρωση:1.0 mg/ml Σε συσκευασία 0.1 mg |  |
| 23 | τεμάχιο | 1 | Ανοσοενζυμικός προσδορισμός της πρωτεϊνης platelet activating factor,PAF σε δείγματα ανθρώπινου ορού, πλάσματος, ούρων, υπερκείμενα κυτταρικών καλλιέργειών και ομογενοποιήματα ιστών. Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 50-100μl Εύρος πρότυπης καμπύλης: 4.69 ng/mL-300 ng/mL Όριο ανίχνευσης: τουλάχιστον 1.17 ng/mL Intra-assay Precision (Precision within an assay): CV%<8% Inter-assay Precision (Precision between assays): CV%<10% Average % Recovery in serum samples: >90% Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 450 nm Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells. |  |
| 24 | τεμάχιο | 1 | Ανοσοενζυμικός προσδορισμός της πρωτεϊνης SAA-1 σε δείγματα ανθρώπινου ορού, πλάσματος, ούρων. Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100μl Εύρος πρότυπης καμπύλης: 3.1 - 200 ng/ml Όριο ανίχνευσης: τουλάχιστον: 3.1 ng/mL Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 450 nm Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells. |  |
| 25 | τεμάχιο | 1 | Ειδικός και ευαίσθητος προσδιορισμός για τη μέτρηση της δραστικότητας της Mυελοϋπεροξειδάσης και για τον έλεγχο των ενζύμικών αναστολέων σε δείγματα εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ορό και cell lysates. Εύρος πρότυπης καμπύλης: 5 -100 ng/ml Ευαισθησία :330 pg/ml Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 450 nm Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells. |  |

| ΟΜΑΔΑ 3 |  |  | Χημικά αντιδραστήρια (και άλλα σχετικά αναλώσιμα) CPV: 33696300-8 | Προϋπολογισμός 5.615,8 ευρώ (6.963,59 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 26 | 1 gr | 2 | Dextran sulfate sodium salt από Leuconostoc spp. , σε σκόνη Μέσο μοριακό βάρος >500,000 (dextran starting material) Με τις παρακάτω προδιαγραφές: περιεχόμενο Sulfur 16.0-19.0% και διαλυτότητα σε H2O 100 mg/mL |  |
| 27 | τεμάχιο/100 FT | 1 | Μεμβράνη διαπίδυσης Να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: - από κυτταρίνη - μοριακό βάρος αποκλεισμού (molecular weight cut-off) 14,000 - μέση διάμετρος όταν είναι γεμάτη 27 mm - μέσο επίπεδο πλάτος 43 mm (1.7 in.) - χωρητικότητα ~175 mL/ft - σε ξηρή μορφή, τυλιγμένη σε ρολό |  |
| 28 | 1 gr | 2 | Diethyl p-nitrophenyl phosphate (paraoxon-ethyl), περιεκτικότητα ≥ 90%, κίτρινο υγρό |  |
| 29 | 1 Kg | 1 | Θρεπτικό υλικό ανάπτυξης μικροβιακών καλλιεργειών σε σκόνη LB Broth (τροποποιημένο κατά Miller) Molecular biology grade Η σύσταση κατόπιν ανασύστασης της σκόνης νερό να είναι 10g/L Tryptone, 10g/L NaCl, 5g/L Yeast Extract, pH range 6.8 - 7.2 (2.5% διάλυμα) |  |
| 30 | 5 gr | 1 | Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG), Συνθετικό, μη ιονική σκόνη, καθαρότητας ≥99% (TLC), με περιεκτικότητα ≤0.1% σε Dioxane |  |
| 31 | 25 mL | 1 | N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine (TEMED) (BioReagent), κατάλληλο για ηλεκτροφόρηση, ~99% |  |
| 32 | 6x1kg | 1 | Όξινο ανθρακικό αμμώνιο (Ammonium bicarbonate) (καθαρότητας puriss., 99-101%, Ph.Eur., BP, E 503) με τις παρακάτω προδιαγραφές: Χωρίς υπολείμματα διαλυτών ≤0.001% heavy metals (as Pb) ≤0.01% non-volatile matter anion traces chloride (Cl-): ≤10 mg/kg sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg sulfide (S2-): in accordance cation traces As: ≤1 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg Hg: ≤1 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg |  |
| 33 | 100 mg | 3 | 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC), καθαρότητας ≥99.0% (TLC), συνθετική σκόνη |  |
| 34 | 1 gr | 1 | Cholesterol από μαλλί προβάτου, καθαρότητας ≥99%, σε σκόνη |  |
| 35 | 25 gr | 1 | Sodium cholate hydrate (καθαρότητας BioXtra, ≥99%), ανιονικό, μέσο μοριακό βάρος μικυλλίων 900-1300, αριθμός συσσωμάτωσης 2-3, με τις παρακάτω προδιαγραφές: impurities ≤0.05% Phosphorus (P) ≤0.1% Insoluble matter CMC 9-15 mM (20-25°C) solubility H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow anion traces sulfate (SO42-): ≤0.05% cation traces Al: ≤0.005% Ca: ≤0.005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.005% Mg: ≤0.0005% NH4+: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% |  |
| 36 | 100 gr | 1 | Αλβουμίνη από βόειο ορό (Bovine Serum Albumin) , heat shock fraction, pH 7, ≥98% σε λυοφιλιωμένη σκόνη, καττάλληλη για μικροβιολογικές καλλιέργειες, διαλυτότητα στο νερό 40 mg/ml |  |
| 37 | 5 gr | 2 | Αλβουμίνη από βόειο ορό (Bovine Serum Albumin) Κατάλληλη για κυτταροκαλλιέργειες Καθαρότητας ≥96% (agarose gel electrophoresis) Ελεύθερη λιπαρών οξέων (≤0.02% fatty acid (GC)) και ενδοτοξίνης (≤0.1 ng/mg), σε λυοφιλιωμένη σκόνη |  |
| 38 | ΤΕΜΑΧΙΟ 6 x 10 tablets | 1 | Μίγμα αναστολέων πρωτεασών. Χωρίς EDTA ή άλλους χηλικούς παράγοντες (πχ EGTA). Σε ταμπλέτες Το προϊόν να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: Ειδικότητα: Να περιέχει τουλάχιστον 7 ισχυρούς αναστολείς (μη αντιστρεπτούς και αντιστρεπτούς) πρωτεασών, συμπεριλαμβανομένων πρωτεασών σερίνης, κυστεΐνης και ασπαρτικού οξέως, για διαλύματα κυττάρων ευκαρυωτικών, ζύμης εντόμων και βακτηρίων. Συγκέντρωση εργασίας: 1 ταμπλέτα ανά 50 ml διαλύματος Σταθερότητα: Διατήρηση των stock υδατικών διαλυμάτων για 4 εβδομάδες σε +2 με +8°C, ή για τουλάχιστον 4 εβδομάδες στους -15 με -25°C. |  |
| 39 | ΤΕΜΑΧΙΟ 20 tablets | 1 | Αναστολείς φωσφατασών Σε ταμπλέτες Το προϊόν να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: Ειδικότητα: Να αναστέλλει όξινες και αλκαλικές φωσφατάσες, καθώς και πρωτεϊνικές φωσφατάσες σερίνης/θρεονίνης (PP1, PP2A, and PP2B) και τυροσίνης (PTP) σε εκχυλίσματα βακτηρίων, θηλαστικών, ζύμης και φυτών. Ασφάλεια: Να διαλύονται οι μη-τοξικές ταμπλέτες σε υδατικά διαλύματα και να αποφεύγονται οργανικοί διαλύτες (πχ DMSO). Καταλληλότητα για μονιμοποίηση φορμαλίνης: ναι, ώστε να διατηρείται η κατάσταση φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών σε ιστολογικές τομές Σταθερότητα: Διατήρηση των stock διαλυμάτων για ένα μήνα σε +2 με +8°C, ή για τουλάχιστον 6 μήνες στους -15 με -25°C. Συγκέντρωση εργασίας: 1 ταμπλέτα ανά 10 ml κυτταρικού εκχυλίσματος ή ρυθμιστικού διαλύματος Καταλληλότητα για δοκιμασίες προσδιορισμού συγκέντρωσης πρωτεΐνης: ελάχιστη παρεμπόδιση για δοκιμασίες BCA ή Bradford. |  |
| 40 | 25 MG | 1 | Poly-L-lysine hydrobromide μοριακό βάρος ≥300,000, σε σκόνη |  |
| 41 | 50 μl | 3 | Χρωστική πρωτεϊνών τύπου Sypro Orange Να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: - να είναι σε διάλυμα - να είναι σε συγκέντρωση 5000Χ σε DMSO - να χρησιμοποιείται για φθορισμομετρικές τεχνικές με μήκη κύματος Διέγερσης / Εκπομπής τα 300, 470 / 570 nm - να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρώση πρωτεϊνών σε πηκτή κατόπιν ηλεκτροφόρησης, για δοκιμασίες θερμικής αποδιάταξης ή μετατόπισης πρωτεϊνών (thermal denaturation assay και thermal shift assay of protein(s)) καθώς και για φθορισμομετρία διαφορικής σάρωσης (differential scanning fluorimetry) - ευαισθησία: υψηλή, η χρωστική να μπορεί να ανιχνεύσει 1 με 2 ng πρωτεΐνης ανά ζώνη μικροπηκτής, ώστε να είναι πιο ευαίσθητη από τη χρώση με Coomassie Brilliant Blue ή άργυρο - ταχύτητα: η χρώση πρωτεϊνών σε πηκτή να έχει ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία ώρα - ευκολία: μετά την ηλεκτροφόρηση να μπορεί να γίνει χρώση, έκπλυση και φωτογράφηση της πηκτής χωρίς επιπλέον βήματα μονιμοποίησης ή αποχρωματισμού - επιλεκτικότητα: η χρωστική να ανιχνεύει πρωτεΐνες τόσο μικρές όσο πρωτεΐνες 6.5 kDa και να μην ανιχνεύει νουκλεϊκά οξέα ή λιποπολυσακχαρίτες. - ευρεία γραμμική περιοχή ανίχνευσης: Η ένταση φθορισμού των χρωσμένων ζωνών πρωτεΐνης να είναι γραμμική με την ποσότητα πρωτεΐνης σε τρεις τάξεις μεγέθους (δηλ. να παρουσιάζει πολύ ευρύτερη περιοχή ανίχνευσης από τη χρώση με Coomassie ή τη χρώση με άργυρο). Το προϊόν να μπορεί να αποθηκευτεί (μακριά από υγρασία και φως) σε θερμοκρασία δωματίου, 4 °C ή 20 °C για 6 μήνες έως 1 χρόνο. Η χρωστική, να μπορεί να αποθηκευτεί, σε γυάλινα ή πλαστικά φιαλίδια, κατόπιν αραίωσης σε ρυθμιστικό διάλυμα ή οξικό οξύ για τουλάχιστον 3 μήνες στους 4 °C. |  |
| 42 | 100 gr | 1 | 2,5-Diphenyloxazole (DPO, PPO), 99%, κατάλληλο για σπινθηρισμό |  |
| 43 | 25 gr | 1 | 1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene (POPOP), BioReagent, κατάλληλο για σπινθηρισμό |  |
| 44 | 50 mg | 1 | 8-(4-Chlorophenylthio)adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt (pCPT-cAMP), καθασρότητας ≥97.0% (HPLC), σε σκόνη, διαλυτότητα στο νερό 25 mg/mL |  |
| 45 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης για Western blotting με μέγεθος πόρων 0,2 µm, σε ρολό 300 mm × 4 m (πλάτος x μήκος) Η μεμβράνη να παρέχει υψηλή ευαισθησία, ικανότητα διαχωρισμού και χαμηλό υπόβαθρο (background) σε εφαρμογές ανίχνευσης με fluorescence Western blotting. |  |
| 46 | συσκευασία 100 τεμ. | 1 | Χαρτί στυπώματος GB003 σε φύλλα των 200 x 250 mm, σε συσκευασία 100 τεμ. |  |

| ΟΜΑΔΑ 4 |  |  | Ανοσοσφαιρίνες (Αντιδραστήρια ανοσοδοκιμασιών) CPV: 33651520-9 | Προϋπολογισμός 3.620 ευρώ (3.837,20 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 6 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 47 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση TNF-alpha ανθρώπου Εύρος δοκιμασίας: 15.6 - 1,000 pg/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα HumanTNF-α Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Human TNF-α Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Human Mouse TNF-α Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 48 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση IL-1 beta ανθρώπου Εύρος δοκιμασίας: 3.9 - 250 pg/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Human IL-1β Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Human IL-1β Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Human IL-1β Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 49 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση IL-6 ανθρώπου Εύρος δοκιμασίας: 9.4 - 600 pg/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Human IL-6 Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Human IL-6 Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Human IL-6 Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 50 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση αποΑ-Ι ανθρώπου Εύρος δοκιμασίας: 3.1 - 200 ng/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Human αποΑ-Ι Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Human αποΑ-Ι Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Human αποΑ-Ι Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 51 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση Serum Amyloid A1 ανθρώπου Εύρος δοκιμασίας: 1.6 - 100 ng/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Human Serum Amyloid A1 Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Human Serum Amyloid A1 Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Human Serum Amyloid A1 Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 52 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση Μυελοπεροξειδάσης ανθρώπου Να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: Διάρκεια δοκιμασίας πριπου 3.5 ώρες Κατάλληλο για χρήση με πλάσμα (10 uL), ορό (10 uL) και καλλιεργητικό υπερκείμενο (10 uL) Αναλυτική ευαισθησία: 26 pg/mL Εύρος δοκιμασίας: 156 - 10,000 pg/mL Το κιτ να περιλαμβάνει: Προ-επικαλυμένη με πρωτογενές αντίσωμα πλάκα 96 φρεατίων (Pre-coated 96 well plate), Πρότυπο (Standard), Διάλυμα αραίωσης προτύπου, Διάλυμα υποστρώματος, διάλυμα έκπλυσης, χρωμογόνο, Διάλυμα τερματισμού, αυτοκόλλητο κάλυμμα πλάκας Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Κατάλληλο για 128 δείγματα |  |
| 53 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση IL-1 beta μυός Εύρος δοκιμασίας: 15.6 - 1000 pg/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Mouse IL-1β Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Mouse IL-1β Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Mouse IL-1β Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 54 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση IL-6 μυός Εύρος δοκιμασίας: 15.6 - 1000 pg/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Mouse IL-6 Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Mouse IL-6 Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Mouse IL-6 Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |
| 55 | τεμάχιο | 1 | ELISA Kit για ανίχνευση TNF-alpha μυός Εύρος δοκιμασίας: 31.2 - 2000 pg/mL Είδος δοκιμασίας: Solid Phase Sandwich ELISA Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Το κιτ να περιλαμβάνει: πρωτογενές αντίσωμα Mouse TNF-alpha Capture Antibody, Δευτερογενές αντίσωμα ανίχνευσης Mouse TNF-alpha Detection Antibody (πχ. Biotinylated Detection Antibody και Streptavidin-HRP), Πρότυπο Mouse TNF-alpha Standard. Κατάλληλο για Colorimetric Microplate Reader Επαρκή αντιδραστήρια για 5 πλάκες |  |

| ΟΜΑΔΑ 5 |  |  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων (Θρεπτικά υλικά καλλιεργειών και άλλα αναλώσιμα) CPV: 33696500-0 | Προϋπολογισμός 3.655,06 ευρώ (4.048,91 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 6 ή 24 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 56 | 500 mL | 8 | DMEM low glucose, με sodium pyruvate και ειδικό συμπλήρωμα τύπου glutamax που να ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση τοξικής αμμωνίας και να βελτιώνει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των κυττάρων, χωρίς Hepes. Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με το cGMP και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: Classification: Animal Origin-Free Osmolality: 300 - 340 mOsm/kg Phenol Red Indicator: No Phenol Red Concentration: 1 X pH Range: 7.0 - 7.2 |  |
| 57 | 100 mL | 3 | Trypsin-EDTA (0.25%), με phenol red Osmolality: 270 - 320 mOsm/kg, Tests Performed: In Vitro Bioassay pH Range: 7.2 - 8.0 Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημενη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 |  |
| 58 | 100 mL | 5 | TRYPSIN-EDTA (0.05%), με phenol red Concentrated: 1 X Form: Liquid Osmolality: 270 - 310 mOsm/kg Tests Performed: In Vitro Bioassay pH Range: 7.2 - 8.0 Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 |  |
| 59 | 500 mL | 2 | PBS 1X, χωρίς Calcium, Magnesium, Phenol Red, Osmolality: 280 - 315 mOsm/kg, pH Range: 7.3 - 7.5 Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 Κατάλληλο για In Vitro Διαγνωστική χρήση (απαιτείται η επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού). |  |
| 60 | 500 mL | 3 | FETAL BOVINE SERUM (FBS) Προέλευση: E.U. Approved (Brazil) Ελεγμένο για Virus και Mycoplasma. Να επισυνάπτεται Certificate of Analysis detailing Q.C results |  |
| 61 | 500 mL | 15 | DMEM high glucose, με ειδικό συμπλήρωμα τύπου glutamax For in vitro Diagnostic use (σχετικό πιστοποιητικο να επισυνάπτεται) Phenol Red Indicator: Phenol Red Form: Liquid Glucose: High Glucose Serum Supplementation: Standard Serum Supplementation HEPES Buffer: No HEPES Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate Classification: Animal Origin-Free Concentrated: 1 X Culture Environment: CO2 Osmolality: 320 - 360 mOsm/kg Sodium Bicarbonate Buffer: Sodium Bicarbonate Supplementation Required: Serum pH Range: 6.8 - 7.2 Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημενη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 |  |
| 62 | 500 mL | 10 | Minimum Essential Medium (MEM), χωρίς L-Glutamine και Hepes. Να είναι κατάλληλο για In Vitro Διαγνωστική χρήση (απαιτείται η επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού). Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με το cGMP και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: Classification: Animal Origin-Free Osmolality: 280 - 320 mOsm/kg Phenol Red Indicator: Phenol Red Concentration: 1 X pH Range: 7.0 - 7.4 |  |
| 63 | 500 mL | 8 | RPMI 1640 medium, Κατάλληλο για In Vitro Διαγνωστική χρήση (απαιτείται η επισύναψη σχετικού πιστοποιητικού). Να πληρει τις παρακάτω προδιαγραφες Με ειδικό συμπλήρωμα τύπου glutamax, με Phenol Red Χωρίς HEPES, Sodium Pyruvate Classification: Animal Origin-Free Concentrated: 1 X Osmolality: 260 - 310 mOsm/kg pH Range: 7.0 - 7.4 Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. |  |
| 64 | 100 mL | 4 | Penicillin/Streptomycin solution, Concentrated: 100X 10,000 units/mL of penicillin and 10,000 µg/mL of streptomycin. |  |
| 65 | 500ml (Καταλληλη για 60 mini gels) | 2 | Υπόστρωμα χημειοφωταύγειας με HRP για πειράματα ανοσοαποτύπωσης (Western Blotting) με ευαισθησία picogram έως femtogram και μεγάλη σταθερότητα σήματος. Να επιτυγχάνεται βέλτιστη οικονομία κατόπιν χρήσης με αραιές συγκεντρώσεις αντισωμάτων: - 0,2 έως 1,0 μg / mL πρωτοταγούς αντισώματος (αραίωση 1: 1000 έως 1: 5000 από απόθεμα 1 mg / mL) - 10 έως 50 ng / mL δευτερογενές αντίσωμα (1: 20.000 έως 1: 100.000 αραίωση από 1 mg / mL απόθεμα) Να έχει αρκετό υπόστρωμα για μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης που θα καλύψει 60 minigels. Να περιέχει: 250 ml κατάλληλου για τις παραπάνω προδιαγραφές διαλύματος Luminol/Enhancer και 250 ml κατάλληλου για τις παραπάνω προδιαγραφές διαλύματος Stable Peroxide. |  |
| 66 | 500ml | 1 | Κιτ μέτρησης συγκέντρωσης πρωτεΐνης τύπου bicinchoninic acid assay (BCA Protein Assay) Να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: -Χρωματομετρική εκτίμηση οπτικά, με μέτρηση σε κλασσικό φασματοφωτόμετρο ή με μέτρηση σε plate reader (562nm) -Να μην επηρεάζεται από τις τυπικές συγκεντρώσεις των περισσότερων ιοντικών και μη ιονικών απορρυπαντικών -Μέθοδος τέσσερις φορές ταχύτερη από την κλασσική μέθοδο Lowry -Γραμμική περιοχή εργασίας με πρότυπο BSA από 20 έως 2000 μg / mL -Ευαίσθητη ανίχνευση έως 5 μg / mL Να περιέχει: 500mL διαλύματος sodium carbonate, sodium bicarbonate, bicinchoninic acid και sodium tartrate σε 0.1M sodium hydroxide και 25mL διαλύματος 4% cupric sulfate, καθώς και 10mL πρότυπου διαλύματος BSA συγκέντρωσης 2mg/mL. |  |
| 67 | 100mg | 2 | 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate Μοριακός Τύπος: C24H16Cl2O7 Μοριακό Βάρος: 487.29. Προδιαγραφές: -Διέγερση/Εκπομπή: ~492–495/517–527 nm - Το προϊόν να μπορεί να διαλυθεί σε DMSO, DMF, ή αιθανόλη - Το προϊόν να μπορεί να διαπεράσει τη μεμβράνη των κυττάρων - Ο φθορισμός να μπορεί να παρακολουθηθεί με κυτταρομετρία ροής, φθορισμόμετρο, microplate reader ή μικροσκοπία φθορισμού. |  |
| 68 | TEMAXIO 2 x 250 μL | 2 | Δείκτης μοριακών βαρών γνωστών πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) πρωτεϊνών για την ταυτοποίηση αυτών. Size Range: 5 to 250 kDa. |  |
| 69 | TEMAXIO 2 x 250 μL | 3 | Έγχρωμος δείκτης μοριακών βαρών γνωστών πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) και την ανοσοαποτύπωση κατά Western πρωτεϊνών για την ταυτοποίηση αυτών. Size Range: 10 to 250 kDa. |  |

| ΟΜΑΔΑ 6 |  |  | Ισοτοπικά αντιδραστήρια CPV: 33696400-9 | Προϋπολογισμός 3.950 ευρώ 4.898 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 70 | 250μCi | 1 | Χοληστερόλη επισημασμένη με 14C στη θέση 4 (Cholesterol [4-C14]) Μοριακό βάρος 386.6, με τις πρακάτω προδιαγραφές;ειδική δραστικότητα 50-60 mCi/mmol Διαλύτης Αιθανόλη, συγκέντρωση 0.1mCi/ml |  |

| ΟΜΑΔΑ 7 |  |  | Διάφορα χημικά προϊόντα (Στερεά και υγρά) CPV: 24327000-2 | Προϋπολογισμός 3.223,21 ευρώ (3.974,78 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 13 ή 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 71 | 25 gr | 1 | Ampicillin sodium salt, min. 98%, βιοχημικής καθαρότητας σε σκόνη, υδατοδιαλυτή. |  |
| 72 | 10 gr | 1 | Kanamycin Sulfate βαθμίδας καθαρότητας BioChemica. Assay: min. 750 I.U./mg . α20°C/D; 1 %, H2O: +112° - +123°. pH (1 %; H2O): 6.5 - 8.5. Loss on drying (60°C): max. 1.5 % (1 Torr). Kanamycin B: max. 4 %. |  |
| 73 | 10 gr | 1 | Λυσοζύμη για χρήση σε βιοχημικές διαδικασίες. Eνεργότητα σε pH: 6,2,Eλάχιστη δραστικότητα: 20000U/mg. Aποθήκευση: -20°C. |  |
| 74 | 1 Kg | 3 | Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane, υπερκαθαρό, min. 99.9 % . Η διαλυτότητά του σε νερό (20C) να είναι 800 g/L και το pH (1 M; H2O; 20°C) να είναι στο εύρος 10.5 - 11.5. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε Cu, Fe, Pb, να είναι 0.0001 % αντιστοίχως. |  |
| 75 | 1 Kg | 3 | Χλωριούχο Νάτριο σε βαθμό καθαρότητας μοριακής βιολογίας. H καθαρότητα της ουσίας να είναι > 99.5 % και χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα DNAses /Rnases /Proteases. Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο να μην ξεπερνά το 0.0005 %. Mε διαλυτότητα 358 g/L (H2O) στους 20°C και pH (5 %; H2O; 20°C) 5.0 - 8.0. |  |
| 76 | 1 Kg | 1 | Ιμιδαζόλιο κατάλληλο για ρυθμιστικά διαλύματα, ελάχιστης καθαρότητας 99 %. Διαλυτότητα 663 g/L (H2O), Περιεκτικότητα σε θειϊκό άλας <0.05 % σε χλωριούχο < 0.05 % , σε H2O < 0.5 %, σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο < 0.001 %. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα. |  |
| 77 | 1 Kg | 2 | Guanidine Hydrochloride, υπερκαθαρό, min 99,5%. To pH (6 M; H2O) να είναι στο εύρος 4.5 - 6.0 (25°C). Μέγιστη περιεκτικότητα σε Cu, Fe και Pb να είναι 0.0001% max. Η περιεκτικότητα σε Ammonium και Sulfate να μην ξεπερνά το 0,05% και 0,005% αντίστοιχα. |  |
| 78 | 1 Kg | 1 | Ουρία, min. 99.5 % σε βαθμό καθαρότητας μοριακής βιολογίας, ελεύθερη από Dnases/ RNAses/Proteases. |  |
| 79 | 500 gr | 1 | Dodecylsulfate sodium salt σε βαθμό καθαρότητας μοριακής βιολογίας. H καθαρότητα της ουσίας να είναι > 99.5 % και χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα DNAses /Rnases /Proteases. |  |
| 80 | 1 Kg | 2 | Γλυκίνη σε βαθμό καθαρότητας μοριακής βιολογίας. H καθαρότητα της ουσίας να είναι > 99.5 % και χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και πρωτεασών. Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο να μην ξεπερνά το 0.001%. |  |
| 81 | 500 gr | 1 | Χλωριούχο ασβέστιο, άνυδρο, κοκκώδες, ελάχιστης καθαρότητας 97% |  |
| 82 | 1 Kg | 1 | Άνυδρο όξινο φωσφορικό νάτριο, βιοχημικής καθαρότητας, min 99%, pH (5 %; H2O; 20°C): 8.7 - 9.3, η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο να μην ξεπερνά το 0,001%. |  |
| 83 | 1 Kg | 1 | Φωσφορικό νάτριο (Sodium di-Hydrogen Phosphate 1-hydrate) ποιότητας BioChemica min. 99 % , pH (5 %; H2O; 20°C): 4.5 , η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο να μην ξεπερνά το 0.001 %. |  |
| 84 | 500 gr | 1 | Χλωριούχο κάλιο σε σκόνη για χρήση σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, δίχως ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και πρωτεασών. Διαλυτότητα (20°C) 330 g/L (H2O), σημείο τήξης 773°C , Μοριακό Βάρος 74.56 g/mol, καθαρότητα min. 99.5 %, pH (5 %; H2O; 20°C) 5.5 - 8.5, περιεκτικότητα σε μόλυβδο (Pb) max. 0.0005 %. |  |
| 85 | 500 gr | 1 | Δισόξινο φωσφορικό κάλιο KH2PO4, (USP-NF, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade, καθαρότητας 98,0-100,5%. Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο να μην ξεπερνά το 0,001%. |  |
| 86 | 500 gr | 1 | EDTA για χρήση σε τεχνικής μοριακής βιολογίας χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και πρωτεασών. Assay (titr.): min. 99 %. Διαλυτότητα 0.5 g/L (H2O), pH (1 %; H2O ; 20°C): σχεδόν 2.5. |  |
| 87 | 500ml | 1 | Διάλυμα καθαρισμού επιφανειών και εργαστηριακών συσκευών από DNA & RNA επιμολύνσεις (Τύπου DNA-ExitusPlus). Να είναι βιοδασπώμενο, ασφαλές για τον χρήστη, να δρα άμεσα (σε μερικά λεπτά), να μην περιέχει επιθετικά μεταλλικά οξέα ή αλκαλικά συστατικά, να περιέχει χαμηλή συγκέντρωση αλκοοόλης, να μην απαιτεί έκπλυση με νερό και να εξασφαλίζει πλήρη απομάκρυνση του DNA και RNA. Η απομάκρυνση του DNA και RNA να γίνεται μη ενζυματικά με καταλυτική και συνεργατική δράση των συστατικών του διαλύματος. |  |
| 88 | 250 gr | 1 | Σκόνη τρισίνης καθαρότητας κατ'ελάχιστο 99 %. Περιεκτικότητα σε: θειϊκό άλας max. 0.005 %, σε χλωριούχα: max. 0.1 %, σε σίδηρο max. 0.0005 %, σε μόλυβδο max. 0.0005 % pH (1 %; H2O; 25°C): 4.6 - 5.6 |  |
| 89 | 250 gr | 1 | Ammonium Peroxodisulfate (APS) ποιότητας Biochemica , ελάχιστης καθαρότητας 98%. Μέγιστη συγκέντρωση στα κάτωθι: Chlorate: max. 0.001 % Chloride: max. 0.001 %, Fe: max. 0.001 %, Mn: max. 0.00005 %, Pb: max. 0.005 %. |  |
| 90 | 1 Kg | 1 | Παραφορμαλδεΰδη ποιότητας Biochemica, ελάχιστης καθαρότητας 95%, Μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 0.001 % |  |
| 91 | 25 gr | 1 | Benzylsulfonyl fluoride ποιότητας BioChemica, ελάχιστης καθαρότητας 99%. Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο να μην ξεπερνά το 0.001 %. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα. |  |
| 92 | 25 gr | 1 | Sodium Deoxycholate ποιότητας Biochemica ελάχιστης καθαρότητας 98.5 %. Μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 0.002 %. pH (2 %; H2O; 20°C): 7.5 - 9.5. |  |
| 93 | 25 gr | 1 | Χρωστική Coomassie Brilliant Blue R-250 (C.I. 42660) E 1 %,1 cm, λmax.: >300 (pH 7.0) λmax. (buffer pH 7.0): 554 - 563 nm, σε στερεή κατάσταση. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα. |  |
| 94 | 500 mL | 5 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 10X w/o Calcium w/o Magnesium. To επίπεδο της ενδοτοξίνης να είναι μικρότερο από 1 ΕU/ml. pH: 6,8±0,3. Να έχουν γίνει δοκιμές στειρότητας για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες & για μύκητες και ζύμες. |  |
| 95 | 250 mL | 1 | Dimethyl sulfoxide, min. 99.5 % ποιότητας για χρήση σε κυτταροκαλλιέργειες. Κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργεια και πάγωμα κυττάρων: Assay (GC) min. 99.5 % , Free acid max. 0.001 %, Total P max. 0.00001 %, Total Si max. 0.00002 %, Pb max. 0.00002 % , Zn max. 0.00002 %, Pyrogen tested. |  |
| 96 | 2.5 Lt | 3 | Μεθανόλη κατάλληλη για σύνθεση, ελάχιστης καθαρότητας 99,5%, Acidity: 0.002 meq/g, Alkalinity: 0.001 meq/g. |  |
| 97 | 2.5 Lt | 1 | Αιθανόλη 99,8 %, μετουσιωμένη με IPA, MEK και Bitrex. Περιεκτικότητα: 1.0 L IPA, 1.0 L MEK και 1.0 g Bitrex ανά 100L αλκοόλης Πυκνότητα (20°C): 0.789 kg/l (abs.) Acidity: max. 1.0 mg/100 mL |  |
| 98 | 5 Lt | 2 | Toluene κατάλληλo για σύνθεση, min 99,5% |  |
| 99 | 1 Lt | 2 | Triton X-100 Molecular Biology Grade για χρήση σε τεχνικές Μοριακής Βιολογία, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και πρωτεασών. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως ψευδάργυρο να είναι 0.0005 %, σε νερό 1 %, σε χλωριούχο 0.005 %, σε θειϊκό άλας 0.005 %. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα. |  |
| 100 | 2.5 Lt | 1 | Χλωροφόρμιο ποιότητας Biochemica, καθαρότητας Assay (GC): min. 99.5 %, σταθεροποιημένο με ~50 ppm Amylene. Μέγιστη Οξύτητα/αλκαλικότητα 0.0005 meq/g, περιεκτικότητα σε διχλωρομεθάνιο max 0.005 %, σε Cu: max. 0.000002 %, σε Fe: max. 0.00001 %, σε Pb: max. 0.00001 %, σε Zn: max. 0.000005 %. |  |
| 101 | 100 mL | 1 | β-μερκαπτοαιθανόλη, ποιότητας μοριακής βιολογίας, Assay (GC): min. 99%. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και πρωτεασών. Μέγιστη περιεκτικότητα Water (K.F.): 0.5 %. |  |
| 102 | 500 mL | 1 | Nonidet® P40 (Substitute) ποιότητας Biochemica. Assay: min. 99 %. Μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 0.005 %, Chloride: max. 0.05 %, και , Sulfate: max. 0.01 %. |  |
| 103 | 1 Lt | 1 | Γλυκερόλη για analysis, ACS, ISO. Minimum assay (G.C.): 99.5%. Μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 0.0001 %. Να μην είναι ζωϊκής προέλευσης. |  |
| 104 | 100 μg | 1 | Πεπτίδιο που παρεμποδίζει το Phospho-Akt (Ser473) (D9W9U) μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού, για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της αλληλεπίδρασης του αντισώματος σε πρωτόκολλα dot blot. Παρεχόμενο σε διάλυμα 20 mM potassium phosphate (pH 7.0), 50 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 1 mg/ml BSA, 5% glycerol και 1% DMSO. Να έχει ελεχθεί μέσω HPLC αντίστροφης φάσης και φασματομετρίας μάζας. |  |

| ΟΜΑΔΑ 8 |  |  | Πλαστικά προϊόντα CPV: 19520000-7 | Προϋπολογισμός 4.525,22 ευρώ (5.611,27 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 105 | Συσκευασία (10 τεμ/σακούλα) | 2 | Μικροπλάκες ELISA 96 θέσεων, με επίπεδο πυθμένα και εσωτερική επιφάνεια ειδικά επεξεργασμένη για ενισχυμένη πρόσδεση πρωτεϊνών. Με αλφαριθμητική σήμανση των θέσεων της μικροπλάκας. Από καθαρό πολυστυρένιο κατάλληλο για φωτομέτρηση. Κατασκευή σύμφωνα με τις οδηγίες DIN ISO 9001. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα |  |
| 106 | Συσκευασία (5 τεμ/σακούλα) | 20 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 250 ML, 75 CM², με κεκαμένο λαιμό,να είναι από πολυστυρένιο, με βιδωτό πώμα, να είναι αποστειρωμένες και βαθμονομημένες, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη - κυτταροτοξικές. |  |
| 107 | Συσκευασία (100 τεμ) | 1 | Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας από πολυστυρένιο, των 12 θέσεων με καπάκι. Να είναι αποστειρωμένες, μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/ Dnases/ RNAses. Η εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά επεξεργασμένη για βελτιστοποιημένη προσκόλληση των κυττάρων (TC treated). Να έχουν αλφαριθμητική σήμανση των θέσεων και καπάκι που να τοποθετείται προς μία μόνο κατεύθυνση πάνω στην μικροπλάκα για προστασία από επιμολύνσεις. |  |
| 108 | Συσκευασία (100 τεμ) | 1 | Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 θέσεων με καπάκι. Με εσωτερική επιφάνεια ειδικά επεξεργασμένη για βελτιστοποιημένη προσκόλληση των κυττάρων. Να έχουν αλφαριθμητική σήμανση των θέσεων της μικροπλάκας, το καπάκι να τοποθετείται προς μία μόνο κατεύθυνση πάνω στην μικροπλάκα και να φέρει "δακτύλιους συμπύκνωσης" για προστασία από επιμολύνσεις μεταξύ των δειγμάτων. Από πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, υψηλής ευκρίνειας και χαμηλού αυτοφθορισμού, για χρήση σε μικροσκοπία. Αποστειρωμένες, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη - κυτταροτοξικές. |  |
| 109 | Συσκευασία (100 τεμ) | 1 | Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας από πολυστυρένιο, των 48 θέσεων με καπάκι. Να είναι αποστειρωμένες, μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες πυρετογόνων / human DNA/ Dnases/ RNAses. Η εσωτερική επιφάνεια τους να είναι ειδικά επεξεργασμένη για βελτιστοποιημένη προσκόλληση των κυττάρων (TC treated). Να έχουν αλφαριθμητική σήμανση των θέσεων και καπάκι που να τοποθετείται προς μία μόνο κατεύθυνση πάνω στην μικροπλάκα για προστασία από επιμολύνσεις. |  |
| 110 | Συσκευασία (100 τεμ) | 1 | Μικροπλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 θέσεων με καπάκι. Με επίπεδο πυθμένα και εσωτερική επιφάνεια ειδικά επεξεργασμένη για βελτιστοποιημένη προσκόλληση των κυττάρων. Με "υπερυψωμένα" πηγαδάκια (chimney well) και "δακτύλιους συμπύκνωσης" στο καπάκι, για προστασία από επιμολύνσεις μεταξύ των δειγμάτων. Να έχουν αλφαριθμητική σήμανση των θέσεων της μικροπλάκας. Από πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, υψηλής ευκρίνειας για βέλτιστη χρήση σε μικροσκοπία. Αποστειρωμένες, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη - κυτταροτοξικές. Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ANSI/SBS 1-2004 (American National Standards Institute). |  |
| 111 | Συσκευασία (100 τεμ) | 1 | Ξέστρα κυτταροκαλλιεργειών, μπλε χρώματος, με μήκος λαβής 28 CM και λεπίδας 1.8 CM. Υλικό λαβής από πολυστυρένιο ελεύθερο από βαρέα μέταλλα και λεπίδας από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) ελεύθερο από βαρέα μέταλλα. Αποστειρωμένη - συσκευασμένη ανά μία. |  |
| 112 | Συσκευασία (10 τεμ/σακούλα) | 4 | Πλάκες μικροτιτλοποίησης 96 θέσεων, με επίπεδο πυθμένα. Από διαφανές πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, για οπτικές μετρήσεις ακρίβειας. Κατασκευή σύμφωνα με τις οδηγίες DIN ISO 9001. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. |  |
| 113 | Συσκευασία (10 τεμ/σακούλα) | 4 | Πλάκες πολυστυρενίου των 96 θέσεων με επίπεδο πυθμένα μαύρες, κατάλληλες για μετρήσεις φθορισμού. Οι 96 θέσεις της πλάκας να είναι υπερυψωμένες (chimney wells) για προστασία από διασταυρούμενες επιμολύνσεις. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών, ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Κατασκευή σύμφωνα με DIN ISO 9001. |  |
| 114 | Συσκευασία (10 τεμ/σακούλα) | 1 | Πλάκες μικροτιτλοποίησης 96 θέσεων, κατάλληλες για μέτρηση στο UV μέχρι τα 230nm. Με επίπεδο πυθμένα και πηγάδια τύπου chimney για την ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών, ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. |  |
| 115 | Συσκευασία (20 τεμ/σακούλα) | 5 | Τρυβλία (στρογγυλά πιάτα) με καπάκι, διαμέτρου 94 mm και ύψους 16mm. Κατασκευασμένα από διαφανές άχρωμο πολυστυρένιο, που να επιτρέπει τη βέλτιστη παρατήρηση με μικροσκοπία. Κατασκευασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή αερίων. |  |
| 116 | Συσκευασία (20 τεμ/σακούλα) | 50 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50ml, Ø 30mm x 115mm, με βιδωτό καπάκι. Από πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα, αποστειρωμένα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη κυτταροτοξικά. Σε ουδέτερο χρώμα, με μπλε διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων και χώρο για αναγραφή στοιχείων. Υψηλής θερμικής (-196°C to +121°C - για σωληνα) και χημικής αντοχής. Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 3.200xg σε swinging-bucket rotor και 17.000xg σε fixed-angle rotor. |  |
| 117 | Συσκευασία (100 τεμ/σακούλα) | 10 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 15ml, Ø 17mm x 120mm, με βιδωτό καπάκι. Από πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα, αποστειρωμένα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη κυτταροτοξικά. Σε ουδέτερο χρώμα, με μπλε διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων και χώρο για αναγραφή στοιχείων. Υψηλής θερμικής (-196°C to +121°C για σωλήνα) και χημικής αντοχής. Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 4.000xg σε swinging-bucket rotor και 15.000xg σε fixed-angle rotor. |  |
| 118 | Συσκευασία (1000 τεμ/σακούλα) | 10 | Ρύγχη διαφανή 0.5-10μl μήκους 31.1mm, κατάλληλα για πιπέτες Gilson ® Pipetman P2, P10, U10. Από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών -190οC έως +140oC. Μη στείρα, με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121οC/20min. Να πληρούν τα ISO9001 & DIN ISO 8655 standards. |  |
| 119 | Συσκευασία (500 τεμ/σακούλα) | 30 | Ρύγχη κίτρινα 10-200μl, κατάλληλα για πιπέτες Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200. Από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών -190οC έως +140oC. Μη στείρα, με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121οC/20min. Να πληρούν τα ISO9001 & DIN ISO 8655 standards. Συσκευασία 500 τεμάχια/σακούλα |  |
| 120 | Συσκευασία (250 τεμ/σακούλα) | 50 | Ρύγχη μπλε 200-1000 μL, κατάλληλα για πιπέτες Gilson® Pipetman P1000, F250, F300, F500, F1000, U1000. Από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικά σε εύρος θερμοκρασιών -190οC έως +140oC. Μη στείρα, με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121οC/20min. Να πληρούν τα ISO9001 & DIN ISO 8655 standards. Συσκευασία 250 τμχ / σακούλα. |  |
| 121 | Συσκευασία (96 τεμ/δίσκο) | 10 | Ρύγχη για gel load συμβατά με όλες τις γνωστές πιπέτες, κατάλληλα για όγκους 10 μL έως 200 μL, από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών, ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα, μη-κυτταροτοξικά και αποστειρώσιμα. Να πληρούν τα ISO9001 & DIN ISO 8655 standards. Συσκευασία των 96 τεμαχίων/rack. |  |
| 122 | Συσκευασία (100 τεμ/πακέτο) | 20 | Ορολογικές πιπέττες 2 ml, με φίλτρο από συνθετικό ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι). Η ογκομετρική ακρίβεια να είναι ±2%. Με διαβάθμιση όγκου 1/100 ml και αρνητική διαβάθμιση για αναρρόφηση μεγαλύτερων όγκων. Με έγχρωμη σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή standards. Από καθαρό πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα. Αποστειρωμένες (SAL 10-3) μη κυτταροτοξικές, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Σε ατομική συσκευασία από διαφανές πλαστικό και χαρτί για εύκολο και ασφαλές άνοιγμα. |  |
| 123 | Συσκευασία (50 τεμ/πακέτο) | 10 | Ορολογικές πιπέττες 5 ml, με φίλτρο από συνθετικό ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι). Η ογκομετρική ακρίβεια να είναι ±2%. Με διαβάθμιση όγκου 1/10 ml και αρνητική διαβάθμιση για αναρρόφηση μεγαλύτερων όγκων. Με έγχρωμη σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή standards. Από καθαρό πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα. Αποστειρωμένες (SAL 10-3) μη κυτταροτοξικές, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Σε ατομική συσκευασία από διαφανές πλαστικό και χαρτί για εύκολο και ασφαλές άνοιγμα. |  |
| 124 | Συσκευασία (50 τεμ/πακέτο) | 30 | Ορολογικές πιπέττες 10 ml, με φίλτρο από συνθετικό ινώδες υλικό (όχι βαμβάκι). Η ογκομετρική ακρίβεια να είναι ±2%. Με διαβάθμιση όγκου 1/10 ml και αρνητική διαβάθμιση για αναρρόφηση μεγαλύτερων όγκων. Με έγχρωμη σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή standards. Από καθαρό πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα. Αποστειρωμένες (SAL 10-3) μη κυτταροτοξικές, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Σε ατομική συσκευασία από διαφανές πλαστικό και χαρτί για εύκολο και ασφαλές άνοιγμα. Συσκευασία των 50 τμχ./σακούλα. |  |
| 125 | Συσκευασία (50 τεμ/πακέτο) | 10 | Ορολογικές πιπέττες 25ml, με στόμιο για χρήση με συσκευές αναρρόφησης (pipetting aid), από καθαρό πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα και φίλτρο από ινώδες υλικό στο επιστόμιο. Με διαβάθμιση ανά 2/10 ml και αρνητική διαβάθμιση για αναρρόφηση μεγαλύτερων όγκων. Με έγχρωμη σήμανση (pipette color code) σύμφωνα με τα διεθνή standards. Συσκευασμένες ανά μία από διαφανές πλαστικό και χαρτί, αποστειρωμένες, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών, ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα, μη-κυτταροτοξικές. Συσκευασία των 50 τεμαχίων. |  |
| 126 | Συσκευασία (500 τεμ/σακούλα) | 20 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου 1.5 ml, με ενσωματωμένο πιεστό πώμα. Aπό πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Σε ουδέτερο χρώμα, με διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων. Υψηλής θερμικής (-80°C to +121°C) και χημικής αντοχής. Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 18000 x g: fixed-angle rotor. |  |
| 127 | Συσκευασία (50 τεμ/πακέτο) | 1 | 1 συσκευασία των 50 πιάτων κυτταροκαλλιέργειας των 24 θέσεων, πολυστυρενίου, διάφανα, με επικάλυψη με POLY- D-LYSINE ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση διαφορετικών κυτταρικών τύπων σε επιφάνειες πολυστυρενίου, με καπάκι. Περιοχή ανάπτυξης ανά φρεάτιο: 1,9 cm2, Μέγιστος όγκος: 3,3 ml και Όγκος εργασίας: 0,5 ml - 1 ml.. Να έχει δακτυλίους στο καπάκι για την αποφυγή συμπύκνωσης. Να αντέχει σε φυγοκέντριση μέχρι 4800 x g σε swinging-bucket κεφαλή. Να έχουν χρόνο ζωής τουλάχιστον 24 μήνες. |  |

| ΟΜΑΔΑ 9 |  |  | Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ CPV: 33696200-7 | Προϋπολογισμός 1.290 ευρώ (1.403,4 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 6 ή 24%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μονάδα | Ποσότητα | Περιγραφή |  |
| 128 | συσκευασία | 2 | Κιτ Προσδιορισμού Φωσφολιπιδίων σε ορό και πλάσμα με μέθοδο Ενζυματική-Χρωματομετρική. Μεγάλος χρόνος ζωής (1 μήνας) μετά το άνοιγμα. Το κιτ να περιλαμβάνει Αντιδραστήριο 1a: TES 50 mmol/L pH 7.6, 4-hydroxy-benzoic acid 12 mmol/L, EDTA 1.3 mmol/L, sodium azide < 0.1%, detergents και Αντιδραστήριο 1b σε λυοφιλιωμένη: TES 50 mmol/L, phospholipase D > 1500 U/L, choline oxidase > 7500 U/L, 4-aminoantipyrine 1.2 mmol/L, peroxidase > 7000 U/L. Συσκευασία 5x10 mL για κάθε αντιδραστήριο. |  |
| 129 | συσκευασία | 1 | Αντιδραστήριο Προσδιορισμού Χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα με μέθοδο Ενζυματική-Χρωματομετρική. Το Αντιδραστήριο να περιέχει Good's buffer 50 mmol/L, pH 6.7, cholesterol oxidase ≥ 300 U/L, cholesterol esterase ≥ 300 U/L, hydroxybenzoic acid 12 mmol/L, 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/L, peroxidase ≥ 10 kU/L, sodium azide < 0.1%. Το αντιδραστήριο να είναι σε υγρή μορφή με μεγάλο χρόνο ζωής (2 μήνες) μετά το άνοιγμα. Συσκευασία 6x65 mL |  |
| 130 | συσκευασία | 1 | Αντιδραστήριο Προσδιορισμού της συγκέντρωσης των Τριγλυκεριδίων σε ορό και πλάσμα με μέθοδο Ενζυματική-Χρωματομετρική. Το Αντιδραστήριο να περιέχει Good's buffer 50 mmol/L pH 6.7, ATP 1.1 mmol/L, GK ≥ 1000 U/L, GPO ≥ 2000 U/L, POD ≥ 2500 U/L, LPL ≥ 1500 U/L, 4-aminoantipyrine 0.2 mmol/L, TOOS 0.6 mmol/L, sodium azide < 0.1%. Το αντιδραστήριο να είναι σε υγρή μορφή με μεγάλο χρόνο ζωής (2 μήνες) μετά το άνοιγμα. Συσκευασία 6x65 mL |  |
| 131 | συσκευασία | 1 | Κιτ Άμεσου Ενζυματικού Προσδιορισμού συγκέντρωσης Χοληστερόλης Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτείνης (HDL-C) σε ορό και πλάσμα με μέθοδο εξάλειψης. Το κιτ να περιλαμβάνει Αντιδραστήριο 1: Good's buffer 100 mmol/L pH 6.6, cholesterol esterase 1400 U/L, cholesterol oxidase 800 U/L, catalase 600 kU/L, HDAOS (N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline) 0.6 mmol/L και Αντιδραστήριο 2: Good's buffer 100 mmol/L pH 7.0, peroxidase 3 kU/L, 4-amino-antipyrine 4 mmol/L, sodium azide < 0.1%Τα αντιδραστήρια να είναι υγρά έτοιμα για χρήση με μεγάλο χρόνο ζωής (2 μήνες) μετά το άνοιγμα. Συσκευασία 1x65 mL & 1x20 mL για τα 2 αντίδραστήρια, αντίστοιχα. |  |
| 132 | συσκευασία | 2 | Κιτ Ποσοτικού Ανοσολοθομετρικού Προσοδιορισμού της Απολιποπρωτείνης Α-1 σε ορό και πλάσμα. Το κιτ να περιλαμβάνει Αντιδραστήριο 1: phosphate buffer 20 mmol/L pH 7.5, PEG ≥ 5%, sodium chloride 150 mmol/L, sodium azide < 0.1% και Αντιδραστήριο 2: anti-apolipoprotein A-1 polyclonal antiserum, Good's buffer 37.5 mmol/L pH 7.5, sodium chloride 112.5 mmol/L, sodium azide < 0.1%. Τα αντιδραστήρια να είναι υγρά έτοιμα για χρήση με μεγάλο χρόνο ζωής (1 μήνα) μετά το άνοιγμα. Συσκευασία 1x40 mL & 1x10 mL για τα 2 αντίδραστήρια, αντίστοιχα. |  |
| 133 | συσκευασία | 1 | Κιτ Ποσοτικού Ανοσολοθομετρικού Προσοδιορισμού της Απολιποπρωτείνης Β σε ορό και πλάσμα. Το κιτ να περιλαμβάνει Αντιδραστήριο 1: phosphate buffer 20 mmol/L pH 7.5, PEG ≥ 5%, sodium chloride 150 mmol/L, sodium azide < 0.1% και Αντιδραστήριο 2: anti-apolipoprotein B polyclonal antiserum, Good's buffer 37.5 mmol/L pH 7.5, sodium chloride 112.5 mmol/L, sodium azide < 0.1%.Τα αντιδραστήρια να είναι υγρά έτοιμα για χρήση με μεγάλο χρόνο ζωής (1 μήνα) μετά το άνοιγμα. Συσκευασία 2 x 40 mL & 1x10 mL για τα 2 αντίδραστήρια, αντίστοιχα. |  |
| 134 | συσκευασία | 1 | Πολύ-παραμετρικός βαθμονομητής για τους ποσοτικούς προσδιορισμούς λιπιδίων και απολιποπρωτεϊνών συμπεριλαμβανομένων των HDL-C, αποΑ-Ι και αποΒ. Συσκευασία 3x1 mL |  |
| 135 | συσκευασία | 1 | Πολύ-παραμετρικός βαθμονομητής για τους ποσοτικούς προσδιορισμούς κλινικής χημείας συμπεριλαμβανομένων των φωσφολιπιδίων, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και HDL-C. Συσκευασία 4x3 mL |  |